1.1 Επιθεώρηση- Σκοπός και αναγκαιότητα

Με τον όρο Επιθεώρηση(survey) στη ναυτιλιακή ορολογία περιγράφεται ο κάθε έλεγχος που γίνεται σε πλοίο ή και ακόμη στο φορτίο που φέρει, για τη διαπίστωση της κατάστασής του, προκειμένου να του χορηγηθούν πιστοποιητικά αξιοπλοΐας.  Από τα αρχικά στάδια της κατασκευής ενός πλοίου μέχρι να παρθεί η τελική απόφαση που θα το αποσύρει από την ενεργό δράση, θα πρέπει το πλοίο να παρακολουθείται με μία σειρά εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων ώστε να εκτιμάται n ακεραιότητα της σιδερένιας κατασκευής, των συστημάτων καταστολής της διάβρωσης, της μηχανολογικής εγκατάστασης και του εξοπλισμού του.

Οι ναυτικές επιθεωρήσεις είναι πλέον, ένα βαθιά καθιερωμένο και ουσιώδες κομμάτι των πλοίων και γενικότερα των θαλασσίων μεταφορών. Επιθεωρήσεις απαιτούνται για έναν μεγάλο αριθμό λόγων θεμάτων με αποτέλεσμα η μορφή της επιθεώρησης καθώς και του πορίσματος που την ακολουθεί να ποικίλουν.

Πολλές ναυτικές επιθεωρήσεις έχουν σαν σκοπό να εντοπίσουν ή/και να προβλέψουν ανησυχητικές καταστάσεις ώστε να αποτρέψουν ζημιές και ατυχήματα.

Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός επιθεωρήσεων που διεξάγονται παγκοσμίως, ασχολείται μέτρηση ενδεικτικών ποσοτήτων(π.χ. πάχη με την ελασμάτων, φθορές χιτωνίων κυρίας μηχανής) ή την εξακρίβωση της ποιότητας και τον καθορισμό της κατάστασης του πλοίου.

Για το λόγο αυτό, απαιτείται καλός σχεδιασμός, καλή γνώση του πλοίου και στενή συνεργασία με τον νηογνώμονα ώστε να ελαχιστοποιείται κατά το μέγιστο δυνατό ο χρόνος των επιθεωρήσεων Θα πρέπει να επισημανθεί ότι επιθεώρηση της σιδερένιας κατασκευής είναι η περισσότερο επιβεβλημένη, λόγω των σοβαρών συνεπειών που μπορεί να προκαλέσουν λανθασμένα συμπεράσματα.

Επίσης, πτώση επιπέδων αντοχής που οφείλεται στην διάβρωση και τη η των κόπωση πρέπει να εντοπισθούν έγκαιρα προς αποφυγή προοδευτικής κατάρρευσης κατασκευής ή άλλες επώδυνες καταστάσεις(π.χ. cargo damage ρωγμές στα εξωτερικά ελάσματα της γάστρας, φωτιά ή έκρηξη)

Η εφαρμογή σωστής μεθοδολογίας σε συνδυασμό με τη διενέργεια αυτής από της έμπειρους μηχανικούς αποτελούν κριτήριο για τη σωστή διεξαγωγή μιας ναυτικής επιθεώρησης.

1.2 Βήματα επιθεώρησης

Η επιθεώρηση χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω βήματα:

1). Προετοιμασία επιθεώρησης(Survey preparation)

2 ). Διαδικασία επιθεώρησης ( Survey procedure)

3). Πόρισμα επιθεώρησης(Report on the results of survey)

Ειδική πενταετής επιθεώρηση

Η πιο σημαντική επιθεώρηση που επιβάλλεται να περάσει ένα πλοίο, είναι η ειδική πενταετής επιθεώρηση η οποία αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο στην εμπορική εκμετάλλευση του πλοίου και η οποία επαναλαμβάνεται τουλάχιστον 4 5 φορές καθ' όλη την διάρκεια του συνολικού χρόνου εκμετάλλευσής του.  Η ειδική πενταετής επιθεώρηση ουσιαστικά αποτελεί μία βεβαίωση ότι το πλοίο σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες υποχρεωτικές επιθεωρήσεις, θα συνεχίσει να έχει ικανοποιητική κατάσταση και θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της κλάσης για τα επόμενα πέντε χρόνια ακολουθούν.

Η αρχική ή πρώτη επιθεώρηση(initial survey).

Η Αρχική επιθεώρηση διενεργείται πριν το πλοίο τεθεί σε λειτουργία και εκδοθούν για πρώτη φορά τα πιστοποιητικά του ή σε υπάρχον πλοίο που υψώνει την Ελληνική Σημαία.

Διακρίνεται από τα παρακάτω στάδια:

Έλεγχος Πιστοποιητικών και Εγγράφων πλοίου(certificates and documents), Έλεγχος γενικής κατάστασης και υγιεινής όπως:

1. γέφυρα ναυσιπλοΐας,

2. χώροι ενδιαίτησης και μαγειρείου,

3. καταστρώματα,

4. κύτη φορτίου,

5. μηχανοστάσιο,

6. τήρηση διεθνών κανόνων και προτύπων .

Τυχόν παραβάσεις ή ζημιές που διαπιστώθηκαν κατά τις προηγούμενες επιθεωρήσεις και κατά πόσο αυτές αποκαταστάθηκαν.

Επιθεώρηση Διατήρησης κλάσης.

Μετά από την επιτυχή αρχική επιθεώρηση, τα πλοία

εφοδιάζονται με ένα πιστοποιητικό ταξινόμησης που ισχύει για 5 χρόνια.

Για εξασφαλιστεί ότι τα πλοία συντηρούνται και λειτουργούν σύμφωνα με τους να ισχύοντες κανόνες, πρέπει να επιθεωρούνται περιοδικά και περιστασιακά ανάλογα με τις ανάγκες, και αυτό αποτελεί όρο για τη διατήρηση της πιστοποίησης τους.

Στη συνέχεια παρέχεται μια σύντομη περιγραφή όλων των απαιτούμενων τύπων επιθεωρήσεων.

Η ετήσια επιθεώρηση (annual survey)

Τα εν ενεργεία πλοία πρέπει να υποβάλλονται σε μια Ετήσια Επιθεώρηση του κύτους και των σημαντικών μηχανημάτων και εξοπλισμού μία φορά το χρόνο.

οι Ετήσιες Επιθεωρήσεις πρέπει πραγματοποιούνται εντός ενός εξάμηνου να διαστήματος επιθεώρησης, δηλαδή εντός περιόδου τριών μηνών πριν ή μετά από την επέτειο της ημερομηνίας κατασκευής του πλοίου.

Η ετήσια επιθεώρηση διενεργείται κάθε δώδεκα μήνες για ανανέωση των πιστοποιητικών του πλοίου.

Η περιοδική επιθεώρηση (periodic survey).

Οι περιοδικές και οι πρόσθετες επιθεωρήσεις περιλαμβάνουν την εξέταση προκαθορισμένων χώρων κάθε πλοίου, οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, τον τύπο της επιθεώρησης και τις διαπιστώσεις προηγούμενων επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου από το κράτος λιμένα.

Τα πλοία που προσεγγίζουν κοινοτικούς λιμένες υποβάλλονται σε περιοδικές επιθεωρήσεις ανά τακτά διαστήματα και σε πρόσθετες επιθεωρήσεις όταν ανακύπτουν μη αναμενόμενοι παράγοντες.

Έκτακτη Επιθεώρηση

Εκτός από τις περιοδικές επιθεωρήσεις, τα πλοία πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε Έκτακτες Επιθεωρήσεις, σε περίπτωση που έχουν υποστεί ζημιά καθώς και όταν βρίσκονται υπό επισκευή ή μετατροπή.

Για παράδειγμα, αν ένα πλοίο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να πραγματοποιηθεί Έκτακτη Επιθεώρηση , ώστε να προσδιοριστεί η έκταση της ζημιάς και η επίδρασή της στην ασφάλεια και την αξιοπλοΐα.

Αφού το πλοίο επισκευαστεί, πρέπει στη συνέχεια να επιθεωρηθεί, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι επισκευές έχουν διεξαχθεί σωστά.

Η ειδική επιθεώρηση(Special survey)

Κάθε 4 χρόνια με δυνατότητα παράτασης(extension of survey) όταν χρειαστεί να γίνει η ανανέωση του πιστοποιητικού κλάσης και η διατήρηση της εγγραφής ενός πλοίου, αυτό πρέπει να υποβληθεί σε μια Ειδική Επιθεώρηση εντός πέντε ετών από την επέτειο της ημερομηνίας κατασκευής του πλοίου.

Οι Ειδικές Επιθεωρήσεις αντικαθιστούν την πέμπτη ετήσια επιθεώρηση και είναι οι πιο ολοκληρωμένες επιθεωρήσεις ταξινόμησης, επειδή καλύπτουν σχεδόν όλες τις περιοχές του πλοίου.

Εφόσον ένα πλοίο περάσει επιτυχώς μια ειδική επιθεώρηση η πιστοποίηση του ανανεώνεται για επιπλέον πέντε χρόνια. Αντίθετα από τις Ετήσιες Επιθεωρήσεις, που έχουν διάστημα επιθεώρησης τριών μηνών μετά από την επέτειο της ημερομηνίας κατασκευής, οι Ειδικές επιθεωρήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός του τριμήνου πριν από την πέμπτη επέτειο της ημερομηνίας κατασκευής του πλοίου. Στη περίπτωση παράτασης στα 2,5 χρόνια μεσολαβεί η ενδιάμεση επιθεώρηση(medial survey).

Εκτεταμένη Επιθεώρηση

Η εκτεταμένη επιθεώρηση αφορά ιδίως τη γενική κατάσταση των ακόλουθων πεδίωνκινδύνου:

1. Έγγραφα

2. Κατάσταση των δομικών στοιχείων.

3. Αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

4. Συστήματα έκτακτης ανάγκης .

5. Ραδιοεπικοινωνία.

6. Εργασίες φορτοεκφόρτωσης .

7. Πυρασφάλεια.

8. Συναγερμοί.

9. Συνθήκες διαβίωσης και εργασίας.

10. Εξοπλισμός πλοήγησης.

11. Σωστικός εξοπλισμός .

12. Επικίνδυνα εμπορεύματα.

13. Μηχανήματα πρόωσης και βοηθητικά

14. Πρόληψη της ρύπανσης.

Η γενική επιθεώρηση(για τα υπό ελλην. σημαία Πλοία).

Κατά τον Κ.Δ Ν.Δ, για να διαπιστωθεί αν ένα ελληνικό πλοίο είναι ικανό για ασφαλή ναυσιπλοΐα πρέπει να υποστεί "γενική επιθεώρηση" από άποψη, ναυπηγική, μηχανολογική, ηλεκτρολογική, ναυτιλιακή, τηλεπικοινωνιακή, υγειονομική, πληρότητα και κατάσταση σωστικών μέσων και γενικότερα ασφάλειας πλοίου και επιβαινόντων και να του έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης(για τα υπό ελληνική σημαία επιβατηγά πλοία).

Η γενική επιθεώρηση επαναλαμβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και κάθε σκάφος που παθαίνει βλάβη(μηχανολογική, στα ύφαλα ή έξαλα ή οποιαδήποτε που επηρεάζει τον ασφαλή πλου) του διακόπτονται οι πλόες προκειμένου να γίνουν ο απαραίτητες επισκευές και ακολουθήσει έκτακτη επιθεώρηση".

1.3 Διεθνείς Συμβάσεις και Κώδικες που αφορούν τις δραστηριότητες επιθεώρησης

Οι σημαντικότερες διεθνείς συμβάσεις και κώδικες, που αφορούν τις δραστηριότητες πιθεώρησης και πιστοποίησης είναι οι ακόλουθες :

1. Διεθνής Σύμβαση περί Γραμμών φορτώσεων lLL

2. Διεθνής Σύμβαση περί της Ασφάλειας της Ζωής στη Θάλασσα SOLAS

3. Διεθνής Σύμβαση Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία MARPOL

4. Σύμβαση Διεθνών Κανονισμών για την Πρόληψη των Συγκρούσεων στη Θάλασσα COLREG

5. Διεθνής Σύμβαση για την καταμέτρηση χωρητικότητας των πλοίων της TONNAGE

6. (Διεθνής Κώδικας Διαχείρισης Ασφάλειας) Κώδικας ISM

7. Διεθνής Κώδικας Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων Κώδικας ISPS

8. Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας 2006 MLC 2006

1.4 ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑΣ

Oι νηογνώμονες αποτελούν βασικούς παράγοντες στον τομέα ασφάλειας στη της θάλασσα. Θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς ναυτιλία χωρίς την τεχνική τη εμπειρογνωμοσύνη που παρέχουν οι οργανισμοί αυτοί.  Νηογνώμονας είναι ναυτιλιακός τεχνικός οργανισμός που καταρτίζει κανονισμούς ασφαλείας, τόσο επί της ναυπήγησης των πλοίων όσο και επί του εξοπλισμού τους, κατατάσσοντας αυτά σε κλάση (classification), με ειδικούς επιθεωρητές (surveyors) τα παρακολουθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, είτε με περιοδικές είτε με έκτακτες επιθεωρήσεις. Η λέξη νηογνώμων είναι σύνθετη από τη λέξη ναυς(πλοίο) και γνώμων και σημαίνει αυτόν που γνωρίζει και ελέγχει τα πλοία. Οι νηογνώμονες, ή εταιρείες κατάταξης των πλοίων, είναι οργανισμοί οι οποίοι επιθεωρούν τα πλοία σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που οι ίδιοι έχουν καθορίσει και τα κατατάσσουν σε κατηγορίες και κλάσεις ανάλογα με τις ιδιότητες και τα προσόντα τους η κλάση εκφράζει το βαθμό ασφάλειας του πλοίου καθώς και την εμπιστοσύνη για την οποία είναι άξιο, όσον αφορά τη μηχανική και κατασκευαστική καταλληλόλητά του.

Ο ρόλος του νηογνώμονα

Συνήθως ο νηογνώμονας:

α.) Παρακολουθεί το πλοίο από την κατασκευή του, βάσει σύμβασης που συνάπτει με το ναυπηγείο ή τον πλοιοκτήτη.

β.) Επιθεωρεί τα σχέδια ναυπήγησης,

γ.) Τα υλικά κατασκευής

δ.) Την εκτελούμενη κατασκευαστική εργασία,

ε.)Τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις(ηλεκτρικές, μηχανικές, ασφάλειας, φορτοεκφόρτωσης)

στ.) Επιβλέπει τους δοκιμαστικούς πλόες.

Τελικά απονέμοντας την κλάση ο νηογνώμονας θεωρεί ότι το πλοίο συγκεντρώνει τους τεχνικούς όρους που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει σύμφωνα με τους κανονισμούς του.

Πιστοποιητικά που χορηγεί ο νηογνώμονας

Εκτός από το πιστοποιητικό ταξινόμησης ή κλάσης (certificate of class) Νηογνώμονες χορηγούν και τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

1. πιστοποιητικό καταμέτρησης χωρητικότητας (tonnage certificate)

2. Πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης (load line certificate)

3. Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (certificate of seaworthiness )

4. πιστοποιητικό ασφαλείας φορτοεκφορτωτικών μέσων (cargo gear certificate)

5.Πιστοποιητικό βλαβών(παρακολούθησης) (certificate of damages) και άλλα ειδικότερης φύσεως.

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ